5.1. Предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах.

| No | Вопрос | Иллюстрация | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие операции необходимо производить с мусором, пищевыми отходами и другими загрязняющими окружающую среду веществами? |  | Сохранять на судне и сдавать в приемные устройства (контейнеры, емкости) на территории базы или на портовые береговые сооружения |
|  | Что необходимо предпринять в случае обнаружении подтёков топлива во время осмотра двигателя в эксплуатации? |  | Принять меры для немедленного устранения неисправности |
|  | Что необходимо предпринять, если неисправность топливной системы при работающем двигателе устранить невозможно? |  | Остановить двигатель, выяснить причины и принять меры для предотвращения проникновения топлива за борт |
|  | Когда следует отсоединять приемные шланги после окончания приемки топлива? |  | После удаления из них топлива |
|  | Каким образом проверяется герметичность топливных шлангов и их соединений во время приемки топлива? |  | Путем постепенного повышения давления до рабочего |