1.3.1. Уход за судовым двигателем.

| No | Вопрос | Иллюстрация | Варианты ответа (правильный выделен) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Что необходимо сделать после использования гидроцикла в соленой или сильно загрязненной воде? |  | Промыть систему охлаждения пресной водой |
|  | Какое последствие может вызвать засорение входного отверстия водовода водомета? |  | Снижение силы тяги водомета; Перегрев двигателя; Повреждение водомета. |
|  | Как долго можно нажимать на кнопку «Пуск» для запуска двигателя? |  | 5 сек |
|  | Какими документами устанавливаются нормы, правила и процедуры технического обслуживания судовых двигателей? |  | Инструкциями завода-изготовителя |
|  | Что является основной целью технического обслуживания и ремонта маломерных судов? |  | Поддержание работоспособности или исправности маломерного судна |
|  | Как следует выполнять работы по уходу за двигателем? |  | на остановленном двигателе |
|  | Как часто необходимо проводить осмотр двигателя и моторного отсека? |  | перед каждым запуском двигателя и после его остановки |
|  | Как часто рекомендуется проверять уровень масла и охлаждающей жидкости двигателя на судне в эксплуатации? |  | ежедневно, перед первым запуском двигателя |
|  | Какие действия необходимо выполнить, если при осмотре двигателя обнаружено протекание масла, топлива или охладителя? |  | определить причину и устранить ее до очередного запуска двигателя; |
|  | Когда необходимо удалить обнаруженное при осмотре скопление (подтеки) масла и топлива на двигателе или в машинном отсеке? |  | Сразу же после обнаружения |
|  | Когда необходимо производить сезонное обслуживание двигателя? |  | перед началом и перед окончанием навигации |
|  | Как часто рекомендуется производить проверку аккумуляторной батареи? |  | ежедневно, перед первым запуском двигателя |
|  | Что рекомендуется сделать с системой охлаждения двигателя забортной водой для предотвращения ее повреждения от замерзания? |  | осушить |
|  | Какова рекомендованная периодичность замены масляного фильтра? |  | При каждой замене масла |
|  | К чему может привести несвоевременная очистка фильтра забортной воды? |  | К перегреву двигателя |
|  | Что необходимо выполнить в случае срабатывания индикатора о наличии большого количества воды в топливном фильтре предварительной очистки? |  | Осушить фильтр |
|  | Отметьте правильную последовательность подключения проводов к клеммам аккумуляторной батареи. |  | Сначала «+», затем «-» |
|  | Отметьте правильную последовательность снятия соединений зарядного устройства с аккумулятора. |  | выключить зарядное устройство до снятия с батареи зарядных соединений |
|  | В какой из перечисленных моментов рекомендуется произвести замену масла двигателя и масляного фильтра? |  | После подъема судна из воды для зимнего/межсезонного хранения |
|  | В каком состоянии необходимо хранить аккумуляторные батареи? |  | В заряженном |
|  | К чему может привести работа двигателя более 15 секунд без воды? |  | К перегреву двигателя |
|  | К чему может привести пренебрежение процедурой вентиляции моторного отсека? |  | К возгоранию или взрыву |
|  | Что необходимо выполнить на воде перед очисткой водозаборного отверстия от водорослей и грязи? |  | Заглушить двигатель и извлечь зажим шнура безопасности из аварийного выключателя двигателя |
|  | Что необходимо выполнить для предупреждения скопления взрывоопасных газов, выделяемых аккумуляторными батареями? |  | Обеспечить их вентиляцию |
|  | Что необходимо предпринять, если неисправность топливной системы при работающем двигателе устранить невозможно? |  | Остановить двигатель, выяснить причины и принять меры для предотвращения проникновения топлива за борт |
|  | Что необходимо предпринять в случае обнаружении подтёков масла во время осмотра двигателя в эксплуатации? |  | Принять меры для немедленного устранения неисправности |
|  | Что необходимо предпринять, если неисправность топливной системы при работающем двигателе устранить невозможно? |  | Остановить двигатель, выяснить причины и принять меры для предотвращения проникновения топлива за борт |