3.1. Действия при выходе двигателя из строя, при столкновении, при посадке на мель, при обнаружении возгорания и при пожаре, при поступлении забортной воды.

| No | Вопрос | Иллюстрация | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какое действие считается наиболее эффективным для предупреждения чрезмерного сближения, при наличии достаточного водного пространства? |  | Существенное изменение курса |
|  | Где рекомендуется находиться при столкновении? |  | На палубе |
|  | Какова основная опасность, возникающая при приближении к идущему судну большого размера? |  | Влияние эффекта присасывания |
|  | В каком случае после столкновения капитан должен оказать помощь другому судну, его экипажу и пассажирам |  | Если он может это сделать без серьезной опасности для своего судна, экипажа и пассажиров |
|  | Имеет ли право капитан судна покинуть место столкновения? |  | Да, если другое судно в состоянии безопасно продолжить плавание |
|  | Что из перечисленного необходимо использовать для привлечения внимания другого судна при угрозе столкновения в ночное время? |  | Белые ракеты и белые фальшфейеры |
|  | Что из перечисленного необходимо использовать для привлечения внимания другого судна при угрозе столкновения в дневное время? |  | Колокол или рожок (туманный горн) |
|  | Какие действия необходимо произвести, если после столкновения судно осталось на плаву? |  | Занести информацию о действиях до/при столкновении, а также перечень выявленных повреждений судна в судовой журнал по взаимному согласию капитанов произвести совместный осмотр полученных при столкновении повреждений, составить и подписать двухсторонний акт проинформировать о происшествии судовладельца (чартерную компанию) |
|  | Какие знаки должно выставить маломерное судно длиной более 12 м при посадке на мель? |  | Три шара |
|  | Какие знаки должно выставить маломерное судно диной менее 12 м при посадке на мель? |  | Шар |
|  | Какие огни должно выставить маломерное судно диной более 12 м при посадке на мель? |  | Белый круговой и два красных круговых |
|  | Какие огни должно выставить маломерное судно диной менее 12 м при посадке на мель? |  | Белый круговой |
|  | Какие звуковые сигналы свистком должно подавать маломерное судно на мели в условиях ограниченной видимости для предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении? |  | Один короткий, один продолжительный и один короткий |
|  | Какие звуковые сигналы должно подавать маломерное судно длиной менее 12 м на мели в условиях ограниченной видимости для предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении? |  | Эффективный звуковой сигнал через промежутки не менее 2 мин |
|  | Что, помимо выставления огней и знаков, должен сделать капитан судна, если судно село на мель на судовом ходу или поблизости от него? |  | Предупреждать по радиотелефонной связи или иным способом приближающиеся суда |
|  | Какие знаки должно выставить маломерное судно при посадке на мель на судовом ходу или поблизости от него? |  | Три шара |
|  | Какие огни должно выставить маломерное судно при посадке на мель на судовом ходу или поблизости от него? |  | Белый круговой и три красных круговых |
|  | Какие звуковые сигналы должно подавать маломерное судно при посадке на мель на судовом ходу или поблизости от него в условиях ограниченной видимости? |  | Один короткий, один продолжительный и один короткий звуки |