1.4.  Вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими.

| No | Вопрос | Иллюстрация | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При каком условии можно перевозить на маломерном судне детей до 7-летнего возраста? |  | В сопровождении совершеннолетнего |
|  | При каком условии маломерному судну можно заходить и маневрировать на акватории пляжей? |  | Ни при каких условиях |
|  | Кто допускается к управлению маломерным судом? |  | Лицо, имеющее действующее удостоверение на право управления маломерным судном |
|  | Какой из маневров на моторной лодке "А" является наиболее эффективным, чтобы уступить дорогу катеру "Б"? |  | Уменьшить скорость и повернуть под корму катера "Б" |
|  | Какому из маломерных судов должно уступить дорогу маломерное судно "А"? |  | «Б» |
|  | Какому из маломерных судов должно уступить дорогу маломерное судно "Б"? |  | В |
|  | В каких случаях моторное маломерное судно должно уступить дорогу гребной лодке? |  | Если гребная лодка находится слева Если гребная лодка находится справа Если гребная лодка находится по курсу |
|  | Какие действия должен предпринять судоводитель маломерного судна "А" для безопасного расхождения? |  | Изменить курс вправо |
|  | Какие действия должны предпринять судоводители маломерных моторных судов "А" и "Б" для безопасного расхождения при встречном движении (плавании)? |  | Должны изменить курс вправо |
|  | Как должны расходиться изображенные на иллюстрации суда? |  | Левыми бортами |
|  | В каком из перечисленных случаев маломерному судну разрешается маневрировать на акватории пляжа? |  | Только на самом малом ходу Только с принятием всех необходимых мер предосторожности Если в непосредственной близости от судна нет купающихся людей Ни в одном из перечисленных случаев не разрешается |
|  | В чьи обязанности входит обеспечение безопасности пассажиров на период пребывания на маломерном судне? |  | Судоводителя |
|  | Какие документы во время плавания должен иметь при себе судоводитель моторного маломерного судна, если он сам управляет этим судном? |  | Судовой билет (или его заверенную копию) и удостоверение на право управления |
|  | Какие документы во время плавания должен иметь при себе судоводитель маломерного судна, если он не является владельцем этого судна? |  | Судовой билет (или его заверенную копию), удостоверение на право управления и документ на право пользования судном |
|  | При каких условиях разрешается пересадка людей с одного судна на другое во время движения? |  | Пересадка во время движения запрещена во всех случаях |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | Наличие вибрации; Наличие утечек топлива; Повреждение системы дистанционного управления двигателем |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | Ненадежное крепление кнехтов; Отсутствие или неисправность ленточного или винтового стопора для удержания якорной цепи; Разгерметизация гермоотсеков или воздушных ящиков. |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | Наличие вибрации; Разгерметизация воздушных ящиков; Несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, указанным в судовом билете. |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | Повреждение деталей рулевого привода |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | Уровень шума двигателя превышает допустимый эксплуатационной документацией |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Наличие сквозных пробоин корпуса судна выше ватерлинии |
|  | Какой орган может отменить право собственности на маломерное судно, зарегистрированное в судовой книге? |  | Суд |
|  | В течение какого срока действует удостоверение на право управления маломерным судном с момента его выдачи? |  | 10 лет |
|  | Как должно осуществляться маневрирование маломерных судов при расхождении на водных объектах, не имеющих навигационной обстановки? |  | С учетом правостороннего движения |
|  | Какие из перечисленных документов судоводители маломерных судов обязаны предъявлять для проверки государственному инспектору по маломерным судам? |  | Удостоверение на право управления; Документ на право пользования судном при отсутствии на борту собственника или владельца судна; Судовой билет или его заверенную копию |