1.4. Судовые спасательные средства и правила их использования (ММС, ПМС)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С какой целью на маломерных судах используется плавучий якорь? |  | - Для уменьшения дрейфа в штормовых условиях |
|  | Какого цвета должен быть огонь фальшфейера для подачи сигнала бедствия? |  | - Красного |
|  | В каких из перечисленных случаев на маломерных судах применяются деревянные пробки и клинья? |  | - Для заделки небольших пробоин, для заделки трещин и разошедшихся швов, для заделки отверстий от вывалившихся заклепок и болтов |
|  | Как должны заводиться подкильные концы на катере или моторной лодке при постановке парусинового пластыря для заделки пробоины? |  | - С носа |
|  | Как соответственно называются приспособления на спасательном жилете, обозначенные цифрами 1, 2 и 3? |  | - Ремни крепления, свисток и батарейка |
|  | Какое количество индивидуальных спасательных жилетов должно быть на маломерном судне во время плавания? |  | - Не менее количества людей, находящихся на борту |
|  | Для каких целей предназначен спасательный жилет? |  | - Для поддержания на плаву человека, находящегося в сознательном или бессознательном состоянии |
|  | Как правильно должен использовать спасательный круг человек, упавший за борт? |  | - Подплыть к кругу, просунуть в отверстие сначала руку, затем голову и другую руку и ожидать подхода судна |
|  | Какое минимальное количество спасательных жилетов должно быть предусмотрено на судне? |  | - Для каждого находящегося на судне лица |
|  | Как называется узел, используемый для крепления буксирного конца на лодке? |  | - Шлюпочный |
|  | Кто несет ответственность за оснащение маломерного судна спасательными и противопожарными средствами? |  | - Судовладелец |
|  | Какое количество спасательных кругов должно находиться на маломерном судне при общем количестве людей на борту до 8? |  | - 2 |
|  | Какое количество спасательных жилетов должно находиться на маломерном судне? |  | - По одному на каждого человека |
|  | Какое количество теплозащитных средств должно находиться на маломерном судне? |  | - По одному на каждого человека, находящегося на судне |
|  | Какое количество комплектов страховочных сбруй должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега более 12 миль? |  | - По одному на каждого человека |
|  | Какое количество красных парашютных ракет должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега более 12 миль? |  | - 6 |
|  | Какое количество красных парашютных ракет должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега до 12 миль? |  | - 3 |
|  | Какое количество белых парашютных ракет должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега более 12 миль? |  | - 4 |
|  | Какое количество дымовых плавучих шашек должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега до 12 миль? |  | - 0 |
|  | Какое количество дымовых плавучих шашек должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега более 12 миль? |  | - 2 |
|  | Какое количество белых фальшфейеров должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега до 12 миль? |  | - 4 |
|  | Какое количество красных фальшфейеров должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега до 12 миль? |  | - 4 |
|  | Какое количество белых фальшфейеров должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега более 12 миль? |  | - 4 |
|  | Какое количество красных фальшфейеров должно находиться на судне, эксплуатирующемся в районе плавания с удалением от берега более 12 миль? |  | - 4 |
|  | При какой длине маломерного судна допускается заменять спасательный круг спасательным кольцом с линем? |  | - Менее 6 метров |
|  | Какое количество спасательных кругов должно находиться на маломерном судне длиной менее 12 метров? |  | - 1 |
|  | Какое количество спасательных кругов должно находиться на маломерном судне длиной более 12 метров? |  | - 2 |
|  | Какая комплектация спасательных кругов должна быть на маломерном судне длиной более 12 метров? |  | - Один круг с самозажигающимся буйком и один круг со спасательным линем |
|  | Какой процент находящихся на маломерном судне людей должен быть обеспечен спасательными жилетами? |  | - 100% |
|  | Какое из перечисленных ниже спасательных средств является коллективным? |  | - Спасательный плот |
|  | Для какой цели предназначен спасательный плот? |  | - Для обеспечения сохранения жизни людей с момента оставления ими судна |
|  | На какой из представленных иллюстраций изображен спасательный плот? |  | - Б |
|  | Из какого источника происходит заполнение полостей надувного спасательного плота? |  | - Из баллона со сжатым газом, находящимся внутри плота |
|  | Для каких целей на спасательном плоту используются водобалластные карманы и плавучий якорь? |  | - Для обеспечения остойчивости в штормовых условиях, для уменьшения дрейфа под действием ветра, для маневрирования и передвижения на короткие расстояния |
|  | Укажите, что из перечисленного не входит в снабжение спасательного плота. |  | - Медицинский спирт из расчета 300 мл на человека |
|  | Какое устройство предназначено для возврата перевернутого плота в нормальное положение? |  | - Ручки или стропы на днище |
|  | Для чего предназначен спасательный круг? |  | - Для оказания помощи человеку за бортом |
|  | Для каких целей предназначено теплозащитное средство? |  | - Для защиты человека от переохлаждения при нахождении в коллективном спасательном средстве |
|  | Укажите, где должны находиться спасательные жилеты. |  | - В легкодоступных местах так, чтобы обеспечивалось максимальное удобство их распределения между людьми на борту судна и надевания |
|  | Когда необходимо ознакомиться с аварийными выходами и путями эвакуации по прибытии на борт судна? |  | - Немедленно после посадки на судно |
|  | Укажите, где должны находиться теплозащитные средства. |  | - В спасательном плоту |
|  | Укажите, где должны находиться спасательные круги. |  | - На открытой палубе |
|  | Укажите в каком месте должен находиться спасательный плот. |  | - В контейнере на открытой палубе |
|  | Какой из перечисленных порядков действий следует предпринять для спуска плота на воду? |  | - Закрепить на судне фалинь выше его слабого звена, сбросить контейнер за борт, резко дернуть фалинь |
|  | Укажите способ восстановления нормального положения перевернутого спасательного плота? |  | - Забраться на днище плота, ухватиться за специальные ручки или строп (фалинь), либо за борт, и соскальзывая в воду, опрокинуть плот на себя |
|  | Укажите правильный способ посадки в спасательный плот. |  | - Посадка со сходного трапа, прыжок с борта судна в арку, спасательного плота, прыжок с борта судна на тент спасательного плота |
|  | С помощью какого предмета спасательного снабжения осуществляется помощь людям, находящимся в воде для посадки в спасательный плот? |  | - Плавучее спасательное кольцо |
|  | Укажите правильный порядок действий при отходе от аварийного судна? |  | - Отдать фалинь и отойти от судна. Произвести поиск и подъем людей. Опустить в воду плавучий якорь. Закрыть входы |
|  | Укажите правильное положение тела человека в воде, при нахождении его в спасательном жилете? |  | - На спине |
|  | Какой из указанных предметов должен входить в комплект снабжения спасательного жилета? |  | - Свисток |
|  | Какое минимальное количество спасательных жилетов должно быть предусмотрено на судне? |  | - Для каждого находящегося на судне лица |
|  | В каких случаях обязательно надевается спасательный жилет? |  | - лица, находящиеся на водных мотоциклах (гидроциклах) либо на буксируемых маломерными судами устройствах (водных лыжах, вейкбордах, подъемно-буксировочных системах, а также надувных буксируемых и иных устройствах); лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров включительно; лица, находящиеся на открытой палубе маломерного судна либо на беспалубных маломерных судах во время шлюзования или прохождения акватории порта; дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений |
|  | В каких случаях обязательно надевается страховочная сбруя? |  | - При работе на палубе или несении вахты в штормовую погоду |
|  | Что следует предпринять после посадки в спасательный плот, если судно, терпящее бедствие, остается на плаву? |  | - Отойти от борта судна и находиться около него, ожидать помощи |
|  | В каком месте на маломерном судне предпочтительнее хранить аварийное имущество? |  | - Аварийное имущество, используемое снаружи - на палубе в водонепроницаемом ящике, используемое внутри - в легкодоступном месте |
|  | Кого из перечисленных терпящих бедствие необходимо подобрать на борт судна в первую очередь? |  | - Человека без спасательных средств |