2.2. Теория управления судном при выполнении расхождения, включая плавание на встречных курсах и при выполнении обгона (ММС, ПМС)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Как изменяется скорость маломерного судна на циркуляции? |  | - Уменьшается |
|  | Как зависит диаметр циркуляции (Дц) от скорости судна? |  | - Чем меньше скорость, тем меньше Дц |
|  | В каком из перечисленных случаев будет наилучшая управляемость маломерного судна? |  | - При придании судну небольшого дифферента на корму |
|  | Что является единицей измерения диаметра циркуляции судна? |  | - Длина судна или метр |
|  | Для какого одновинтового моторного судна характерен такой подход к пирсу (причалу)? |  | - С винтом правого вращения |
|  | Для какого одновинтового моторного судна характерен такой подход к пирсу (причалу)? |  | - С винтом правого вращения |
|  | Как называется указанный на рисунке способ буксировки одним маломерным судном другого? |  | - Лагом |
|  | В какую сторону на переднем ходу при винте левого вращения судно поворачивается лучше? |  | - Влево |
|  | В каком из перечисленных случаев при буксировке лагом диаметр циркуляции будет минимальным? |  | - При перекладке руля на правый борт |
|  | Как должна быть отрегулирована длина буксирного троса при буксировке в кильватер на волнении? |  | - Чтобы оба судна одновременного проходили по гребням волны |
|  | В какую сторону на заднем ходу при винте правого вращения судно лучше поворачивается кормой? |  | - Влево |
|  | Каким способом для повышения управляемости следует счалить маломерные суда при буксировке лагом? |  | - Корму буксируемого судна сместить вперед вдоль буксировщика на треть корпуса |
|  | В какую сторону диаметр циркуляции для одновинтового судна с винтом левого вращения будет меньше? |  | - Влево |
|  | Какие из перечисленных действий следует предпринять при отвале от берега, если судно не сдвигается? |  | - Расположить пассажиров ближе к корме, раскачать судно путем перекладки руля и реверсирования, подмывая грунт под днищем |
|  | В какую сторону на заднем ходу при выключенном двигателе уклоняется корма при перекладке руля влево? |  | - Влево |
|  | Как называется кривая, которую описывает судно за время его поворота на 360 градусов? |  | - Циркуляция |
|  | В какую сторону перемещается нос одновинтового судна на установившемся переднем ходу (руль "прямо") при винте правого вращения? |  | - Вправо |
|  | Какие из перечисленных действий необходимо предпринять судоводителю маломерного судна, попавшему в штормовые условия, чтобы обеспечить остойчивость? |  | - Не допускать положения судна на гребне волны, удерживать судно носом на волну, не допускать крутую циркуляцию через гребни волн |
|  | В какую сторону в первые секунды покатится корма при переходе с переднего хода на задний на одновинтовом судне (руль "прямо"), имеющем винт правого вращения? |  | - Влево |
|  | Как называется способность судна удерживать заданное направление движения при неизменном положении руля и изменять на ходу направление своего движения под действием руля? |  | - Управляемость |
|  | Какие действия необходимо предпринять судоводителю моторного судна, имеющего один винт правого вращения на установившемся переднем ходу, чтобы удерживать судно на заданном курсе? |  | - Переложить руль на несколько градусов влево |
|  | Как называется струя (след) позади идущего судна? |  | - Кильватерная |
|  | Какие из перечисленных действий необходимо выполнять судоводителю маломерного судна при использовании прожектора во время плавания ночью? |  | - Не допускать освещения прожектором других судов, особенно при расхождении с ними или обгоне |
|  | Какие действия во время движения необходимо предпринять, если у маломерного судна поднялся нос, возникла рыскливость и (или) вибрация корпуса? |  | - Уменьшить скорость, контролировать глубину |
|  | На каком расстоянии рекомендуется начинать производить обгон на маломерном судне больших судов? |  | - Не менее длины корпуса обгоняемого судна |
|  | Что рекомендуется выполнить при необходимости обойти препятствие на малой скорости? |  | - Использовать рычаг акселератора |
|  | Что необходимо выполнить перед выполнением поворота на высокой скорости? |  | - Убедиться, что все люди на борту знают о предстоящем маневре, убедиться, что имеется достаточно места для маневра, убедиться в исправной работе дроссельной заслонки |
|  | К чему может привести недостаточность скорости судна? |  | - К потере управляемости |
|  | В каком из перечисленных случаев обгона наиболее опасен эффект присасывания? |  | - Если обгоняемое судно крупнее обгоняющего |
|  | Как следует подходить на маломерном судне к аварийному (подтопленному) судну для оказания помощи людям при плохих погодных условиях? |  | - Держаться с подветренной стороны на длинном, незакрепленном на своем судне конце и подать спасаемым людям бросательные концы с огонами (петлями), спасательные круги с линями |
|  | В какую сторону диаметр циркуляции для одновинтового судна с винтом левого вращения будет меньше? |  | - Влево |
|  | При каком из перечисленных обстоятельств опасность столкновения должна считаться существующей? |  | - Пеленг приближающегося судна заметно не меняется |
|  | Как следует подходить на маломерном судне для спасения тонущего при ветреной погоде? |  | - За несколько метров от тонущего лечь в дрейф с наветренной стороны |
|  | Как рекомендуется подходить к месту якорной стоянки? |  | - Против ветра (течения) |
|  | Как следует подходить к аварийному судну, имеющему большой крен на борт? |  | - Со стороны противоположной крену |
|  | Какой из перечисленных способов может применяться для подхода к перевернувшемуся судну для снятия с него людей? |  | - Любой из перечисленных в зависимости от обстановки: с подветренной стороны под некоторым углом; с наветренной стороны отдать якорь и, потравливая якорный канат (цепь), спускаться к аварийному судну; держаться носом на ветер на небольшом удалении от перевернувшегося судна и подавать людям спасательные средства (круги, концы и др.) |
|  | Какие действия обязан предпринять судоводитель маломерного судна при получении неблагоприятного прогноза (штормовое предупреждение) или появлении явных признаков резкого усиления ветра? |  | - Укрыть судно в ближайшем безопасном месте |
|  | Какое действие считается наиболее эффективным для предупреждения чрезмерного сближения, при наличии достаточного водного пространства? |  | - Существенное изменение курса |
|  | В каком направлении рекомендуется производить поворот на обратный курс при сильном боковом ветре? |  | - На ветер |
|  | На каком из этих судов (А или Б) при движении по течению правильно производится поворот на обратный курс? |  | - На "А" |
|  | Как должен маневрировать судоводитель моторного судна, если при подходе к упавшему за борт с поворотом на 360 градусов не удалось остановиться наветреннее пострадавшего? |  | - Подходить с помощью весел, используя бросательный конец |