3.1.  Основы навигации и радиосвязи в районе плавания (ВВ)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На каком из указанных УКВ каналов должно вестись постоянное наблюдение? |  | - На 5 канале |
|  | На каком из указанных УКВ каналов передаются радиотелефонные сигналы срочности? |  | - На 5 канале |
|  | На каком из указанных УКВ каналов передаются радиотелефонные сигналы безопасности? |  | - На 5 канале |
|  | На каком из указанных УКВ каналов ведется радиообмен при бедствии? |  | - На 5 канале |
|  | На каком из указанных УКВ каналов передаются радиотелефонные сигналы бедствия? |  | - На 5 канале |
|  | На каком из указанных каналов осуществляется радиотелефонная связь с диспетчером шлюза? |  | - На 3 канале |
|  | В каком случае необходимо передать сигнал бедствия? |  | - Если судно находится под угрозой серьезной и неминуемой опасности и ему требуется немедленная помощь |
|  | В каком случае категорически запрещается передача сигналов бедствия, срочности и безопасности? |  | - Без действительной необходимости |
|  | Выберите правильный формат вызова при бедствии, передаваемого по радиотелефону. |  | - Слово "БЕДСТВИЕ", передаваемое три раза; слово "ГОВОРИТ", передаваемое один раз; название судна, передаваемое три раза |
|  | Что следует предпринять, если радиостанция судна, терпящего бедствие, не получит ответ на вызов и сообщение о бедствии на 5 канале УКВ? |  | - Повторить сообщение на любом другом канале, на котором можно привлечь внимание |
|  | До каких пор следует повторять вызов и сообщение о бедствии? |  | - До тех пор, пока не будет получено подтверждение о приеме |
|  | Какая команда применяется для прекращения передач, мешающих аварийному радиотелефонному обмену? |  | - "ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ", "БЕДСТВИЕ" |
|  | Какая фраза передается в сообщении, передаваемом по окончании радиообмена в случае бедствия? |  | - "ОБМЕН О БЕДСТВИИ ОКОНЧЕН" |
|  | Над каким сигналом НЕ имеет приоритет сигнал СРОЧНОСТИ? |  | - БЕДСТВИЯ |
|  | В течение какого времени радиостанции, принявшие сигнал срочности, должны продолжать наблюдение за этой передачей? |  | - Не менее 3-х минут |
|  | Каким сигналом предваряется сообщение о важных гидрометеорологических предупреждениях, изменениях навигационной и путевой обстановки? |  | - БЕЗОПАСНОСТИ |
|  | Когда береговой радиостанцией передаются предупреждения о штормах? |  | - Должны передавать немедленно и дублировать через каждый следующий час, а также в следующий сеанс передачи метеорологических сообщений по расписанию |
|  | Как часто необходимо сверять показания часов с сигналами точного времени? |  | - Не реже одного раза в сутки |
|  | Какое время принято на внутренних водных путях Российской Федерации? |  | - Единое московское время |
|  | Что необходимо сделать судоводителю перед радиотелефонным вызовом? |  | - Проверить, не занята ли вызываемая станция обменом |
|  | Что необходимо предпринять судоводителю при осуществлении вызова в случае плохого прохождения связи или неразборчивости? |  | - Повторить вызов 2-3 раза |
|  | Через какое время может быть повторен вызов после безрезультатной попытки установления связи? |  | - Через 2 мин. |
|  | Что следует предпринять судоводителю, если был принят вызов, но нет уверенности, что этот вызов предназначен радиостанции его судна? |  | - Не отвечать до тех пор, пока вызов не будет повторен и понят |
|  | Какой служебной фразой при ведении радиотелефонного обмена оценивается качество радиосвязи? |  | - Слышу хорошо (удовлетворительно, плохо) |
|  | Какие документы должны находиться на маломерном судне, оборудованном УКВ радиостанцией? |  | - Разрешение на право пользования судовой радиостанцией; Указания по организации судовой радиосвязи в бассейне (регионе) |
|  | Как правильно передать слово «ДЕЛЬТА» при плохих условиях приема? |  | - Дмитрий, Елена, Леонид, Мягкий знак, Татьяна, Анна |
|  | Что обязан сделать судоводитель маломерного судна при приеме сигнала бедствия? |  | - Прекратить все передачи, доложить капитану судна (если предусмотрено штатным расписанием) и произвести запись в вахтенном журнале |
|  | При подходе к работающему на судовом ходу дноуглубительному или дноочистительному снаряду судно должно |  | - На расстоянии не менее 1 км должно подать звуковой сигнал "Внимание" и согласовать по УКВ радиосвязи сторону прохода |
|  | При расхождении судно, идущее вверх, первым заблаговременно должно |  | - Согласовать свои действия по радиотелефонной связи и подать отмашку с левого борта |
|  | Укажите звуковой сигнал, который необходимо подать, если необходимо вызвать на радиосвязь другое судно |  | - Один продолжительный, один короткий и один продолжительный звуки |
|  | При движении по затруднительному и не просматриваемому участку судно должно |  | - Информировать по радиотелефонной связи о своем местонахождении и через 2-3 минуты подавать звуковой сигнал: два продолжительных звука |
|  | Как называется место начала реки? |  | - Исток |
|  | Под каким номером на рисунке обозначен урез воды в межень? |  | - 1 |
|  | Как называется невысокий обрывистый, как правило, вогнутый берег? |  | - Яр |
|  | Как называется крутой и короткий изгиб русла в пределах долины реки? |  | - Колено |
|  | Как называется длинный изгиб русла вместе с долиной реки? |  | - Лука |
|  | Как называется столкновение струй двух водных потоков (слияние рукавов)? |  | - Спорные воды |
|  | Как называются судовые волны, обозначенные на рисунке под номерами "1" и "2"? |  | - Расходящиеся (1) и поперечные (2) кормовые |
|  | Какая зависимость между продольным уклоном поверхности воды и скоростью течения воды в реке? |  | - Скорость течения возрастает с увеличением продольного уклона |
|  | Как называется течение, которое создается у берега на участках, где слив воды направлен к берегу, и вызывает раскат судов в сторону берега? |  | - Прижимное |
|  | Как называется вращательное движение воды в реке, возникающее, как правило, за выступами берегов, мысами, выпуклыми берегами, мостовыми опорами, дамбами? |  | - Суводь |
|  | Как называется неправильное течение, которое представляет собой слив воды, направленный под углом к судовому ходу, и возникающее из-за разности в уровнях воды по ширине реки? |  | - Свальное |
|  | Как называется неправильное (беспорядочное) вращательное течение в реке, вызываемое либо столкновением струй двух водных потоков (спорными водами), либо наличием на дне реки крупных предметов? |  | - Майдан |
|  | Какой из этих изгибов реки называется "лука"? |  | - г |
|  | Как называется подводный глинистый выступ? |  | - Печина |
|  | Как называется скопление наносов, отложенных в виде подводной гряды по ширине русла? |  | - Перекат |
|  | Как называется вращательное движение воды за подводным или надводным выступом? |  | - Суводь |
|  | Как называется наносное (без растительности) образование в русле, омываемое водой со всех сторон? |  | - Осередок |
|  | Как называется клиновидное отложение наносов, образованное у выпуклого берега и расположенное под углом к нему вниз по течению? |  | - Коса |
|  | Как называется песчаная отмель – бугор в русле реки? |  | - Шалыга |
|  | Как называется одиночный камень больших размеров в русле реки? |  | - Одинец |
|  | Как называется небольшое обособленное скопление камней недалеко от берега? |  | - Огрудки |
|  | Как называется глубоководный участок реки между двумя перекатами? |  | - Плёс |
|  | Как называется большое скопление камней в русле либо каменная коса? |  | - Гряда |
|  | Как называется часть речной долины, затапливаемая при половодье (1 и 2)? |  | - Пойма |
|  | Как называется старое русло, спрямленное новым руслом и изолированное от него? |  | - Старица |
|  | Как называется часть реки, которая образовалась при разделении русла островом? |  | - Рукав |
|  | Как называется течение из главного русла, направляющееся в боковые протоки у их входов? |  | - Затяжное |
|  | Как называется выработанное речным потоком ложе, по которому осуществляется сток воды при самых низких уровнях? |  | - Русло |
|  | Как называется участок земной поверхности, ограничивающий долину реки с боков? |  | - Коренной берег |
|  | Как называется часть старого русла, соединенное с действующим? |  | - Затон |
|  | Как называется условная линия, соединяющая на водной поверхности реки точки с наибольшей глубиной русла и максимальными скоростями течения? |  | - Стрежень |
|  | Как называется водный поток, вливающийся в реку? |  | - Приток |
|  | Как называется движение двух судов, двигающихся навстречу друг другу? |  | - Встречное плавание |
|  | Какие действия необходимо предпринять судоводителю маломерного судна при выходе на судоходный участок реки из протоки? |  | - Уменьшить ход и быть готовым к маневрированию |
|  | Выберите правильное определение термина «пеленг». |  | - Угол между направлением на север и направлением на объект |
|  | Как называется угол между северным направлением меридиана и диаметральной плоскостью судна по направлению его движения? |  | - Истинный курс |
|  | Выберите правильное определение термина «курсовой угол». |  | - Угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на объект |
|  | Для чего из перечисленного ниже используется магнитный компас? |  | - Снятие магнитного пеленга на объект |
|  | Как называется угловая разница между направлением на истинный север и направлением на магнитный север? |  | - Магнитное склонение |
|  | Как называется отклонение стрелки компаса от магнитного севера под влиянием внешних магнитных полей? |  | - Девиация |
|  | Как называется направление на географический северный полюс? |  | - Истинный север |
|  | Как называется угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на истинный север? |  | - Истинный курс |
|  | Как называется угол между диаметральной плоскостью судна и направлением на магнитный север? |  | - Магнитный курс |
|  | Как называется отклонение движущегося судна от курса под влиянием ветра? |  | - Дрейф |
|  | Как называется отклонение движущегося судна от курса под влиянием течения? |  | - Снос |
|  | Пеленг на какой из объектов необходимо взять в последнюю очередь при определении места судна? |  | - На объект, находящийся на траверзе |
|  | Лоция содержит сведения о... |  | - Средствах навигационного оборудования; Глубинах, рельефе дна и грунте; Основных портах и якорных местах. |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Береговая линия |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Недостоверная береговая линия |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Скалистый берег |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Скопление камней на берегу |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Берег болотистый |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Мост наплавной (понтонный) |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Прижимное (навальное) течение |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Основной судовой ход, километраж и курс |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Участок судового хода, где расхождение и обгон судов запрещены |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Тросовая переправа |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Зона и линия разделения движения в СРДС |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Каналы УКВ радиосвязи и направление их действия |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Пункт снабжения судов топливом |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Подводное препятствие |
|  | О чем информирует судоводителя данное обозначение на карте района ВВП? |  | - Граница опасности |