1.4. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами (СОК, СВП)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Что запрещается при заправке судна особой конструкции топливом? |  | - Находиться кому-либо на борту судна Производить заправку при работающем двигателе судна Курить вблизи судна |
|  | Для того чтобы происходило горение, всегда должна присутствовать непрерывная цепная реакция между тремя компонентами. Одним из компонентов является топливо. Какие два других элемента нужны для возгорания? |  | - Теплота и кислород |
|  | Каким способом обычно понижается температура при горении материалов класса А (бумага, ткани, дерево)? |  | - Использованием воды или пены |
|  | Как называется самая низкая температура, при которой возможно возгорание паровоздушной смеси при наличии внешнего источника возгорания? |  | - Точка воспламенения |
|  | Как называется минимальная температура, при которой возможно возгорание паровоздушной смеси без внешнего источника огня? |  | - Температура самовозгорания |
|  | Какой из перечисленных материалов имеет лучшую теплопроводность? |  | - Металл |
|  | Каким методом производится тушение пожаров класса А? |  | - Методом охлаждения |
|  | По какой причине используется углекислый газ при борьбе с огнем? |  | - Углекислый газ вытесняет кислород, необходимый для поддержания горения |
|  | Когда необходимо провести инструктаж членов экипажа и пассажиров о мерах пожарной безопасности на судне? |  | - Перед выходом в плавание |