5.1. Предотвращение загрязнения окружающей среды на водных объектах (МПС, ПМС)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Какие операции необходимо производить с мусором, пищевыми отходами и другими загрязняющими окружающую среду веществами? |  | - Сохранять на судне и сдавать в приемные устройства (контейнеры, емкости) на территории базы или на портовые береговые сооружения |
|  | Что необходимо предпринять в случае обнаружении подтёков топлива во время осмотра двигателя в эксплуатации? |  | - Принять меры для немедленного устранения неисправности |
|  | Что необходимо предпринять, если неисправность топливной системы при работающем двигателе устранить невозможно? |  | - Остановить двигатель, выяснить причины и принять меры для предотвращения проникновения топлива за борт |
|  | Куда следует осуществлять слив топлива, масла и всех смесей с содержанием топлива при осмотре и ремонте редуктора и его систем? |  | - В специальные заранее подготовленные поддоны или иные емкости |
|  | Что необходимо предпринять перед началом приемки топлива? |  | - Закрыть палубные шпигаты |
|  | Когда следует отсоединять приемные шланги после окончания приемки топлива? |  | - После удаления из них топлива |
|  | Каким образом проверяется герметичность топливных шлангов и их соединений во время приемки топлива? |  | - Путем постепенного повышения давления до рабочего |
|  | Какие действия следует предпринять при обнаружении незначительной течи топлива через клапаны и шланги при приемке топлива? |  | - Снизить давление и поджать шланговые соединения |