1.4.  Вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими (ВВ)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При каком условии можно перевозить на маломерном судне детей до 7-летнего возраста? |  | - В сопровождении совершеннолетнего |
|  | При каком условии маломерному судну можно заходить и маневрировать на акватории пляжей? |  | - Ни при каких условиях |
|  | Кто допускается к управлению маломерным судом, подлежащим государственной регистрации? |  | - Лицо, имеющее действующее удостоверение на право управления маломерным судном |
|  | Какой из маневров на моторной лодке "А" является наиболее эффективным, чтобы обеспечить возможность прохода катеру "Б"? |  | - Уменьшить скорость и повернуть под корму катера Б |
|  | Какому из маломерных судов должно обеспечить возможность прохода маломерное судно "А"? |  | - Б |
|  | Какому из маломерных судов должно обеспечить возможность прохода маломерное судно "Б"? |  | - В |
|  | В каких случаях моторное маломерное судно должно обеспечить возможность прохода гребной лодке? |  | - Во всех случаях |
|  | Какие действия должен предпринять судоводитель маломерного судна "А" для безопасного расхождения? |  | - Изменить курс вправо |
|  | Какие действия должны предпринять судоводители маломерных моторных судов "А" и "Б" для безопасного расхождения при встречном движении (плавании)? |  | - Должны изменить курс вправо |
|  | Как должны расходиться изображенные на иллюстрации суда? |  | - Левыми бортами |
|  | В каком из перечисленных случаев маломерному судну разрешается маневрировать на акватории пляжа? |  | - Ни в одном из перечисленных случаев не разрешается |
|  | В чьи обязанности входит обеспечение безопасности пассажиров на период пребывания на маломерном судне? |  | - Судоводителя |
|  | Какие документы во время плавания должен иметь при себе судоводитель моторного маломерного судна, если он сам управляет этим судном? |  | - Судовой билет (или его заверенную копию) и удостоверение на право управления |
|  | Какие документы во время плавания должен иметь при себе судоводитель маломерного судна, если он не является владельцем этого судна? |  | - Судовой билет (или его заверенную копию), удостоверение на право управления и документ на право пользования судном |
|  | При каких условиях разрешается пересадка людей с одного судна на другое во время движения? |  | - Пересадка во время движения запрещена во всех случаях |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Наличие вибрации; Наличие утечек топлива; Повреждение системы дистанционного управления двигателем |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Ненадежное крепление кнехтов; Отсутствие или неисправность ленточного или винтового стопора для удержания якорной цепи; Разгерметизация гермоотсеков или воздушных ящиков |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Наличие вибрации; Разгерметизация воздушных ящиков; Несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Повреждение деталей рулевого привода |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Уровень шума двигателя превышает допустимый эксплуатационной документацией |
|  | При наличии какой из перечисленных неисправностей пользование маломерным судном запрещается? |  | - Наличие сквозных пробоин корпуса судна выше ватерлинии |
|  | Какой орган может отменить право собственности на маломерное судно, зарегистрированное в судовой книге? |  | - Суд |
|  | В течение какого срока действует удостоверение на право управления маломерным судном с момента его выдачи? |  | - 10 лет |
|  | Какие из перечисленных документов судоводители маломерных судов обязаны предъявлять для проверки государственному инспектору по маломерным судам? |  | - Удостоверение на право управления; Документ на право пользования судном при отсутствии на борту собственника или владельца судна; Судовой билет или его заверенную копию |