2.4. Факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении маломерным судном (гидроцикл)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Как необходимо действовать водителю гидроцикла при пересечении волнового следа от прошедшего судна? |  | - Снизить скорость гидроцикла |
|  | Где и когда разрешается пользоваться гидроциклом? |  | - Только днем при хорошей видимости и в разрешенных для плавания на гидроциклах районах |
|  | Можно ли использовать гидроцикл в темное время суток? |  | - Нельзя |
|  | В каких случаях запрещается запускать двигатель и начинать движение гидроцикла? |  | - Пассажиры (пассажир) не успели занять свои места на сиденье; Глубина воды меньше минимальной глубины, допустимой по условиям работы водомета; Водитель и пассажиры (пассажир) не надели спасательные жилеты |
|  | В каких случаях обязательно необходимо отсоединить шнур безопасности от выключателя? |  | - При техническом обслуживании гидроцикла; При наличии поблизости посторонних людей; При чистке решетки входного отверстия водовода |
|  | На какое расстояние запрещается подплывать гидроциклам к пляжам и другим организованным местам купания? |  | - Запрещается приближаться ближе 50 метров к ограждению границ заплыва на пляжах и других мест купания |
|  | Какое из перечисленных ниже действий водителя является обязательным при контрольном осмотре гидроцикла перед пуском двигателя? |  | - Проверка крепления шнура безопасности; Проверка уровня топлива, масла, функционирования руля и рычага управления дроссельной заслонкой двигателя; Проверка функционирования кнопки пуска и остановки двигателя при наличии рекомендуемой глубины воды на месте пуска |
|  | Какой фактор, помимо человеческого, является основным, способствующим возникновению происшествий при управлении маломерным судном? |  | - Технический |
|  | При каком из перечисленных обстоятельств опасность столкновения должна считаться существующей? |  | - Курсовой угол приближающегося судна заметно не меняется |
|  | К чему может привести запуск двигателя на малой (менее 60 см) глубине? |  | - К попаданию камней и песка в водозаборное отверстие водомета; к повреждению винта; к перегреву двигателя |
|  | Что рекомендуется выполнить при оставлении гидроцикла без присмотра, во избежание его несанкционированного запуска детьми или другими лицами? |  | - Извлечь зажим шнура безопасности из аварийного выключателя двигателя и забрать шнур с собой |
|  | Где должен быть размещен пассажир гидроцикла? |  | - Только за судоводителем |
|  | Какое действие судоводителя не допустимо во время посадки пассажиров, при их нахождении в воде? |  | - Нажатие на рычаг акселератора |
|  | К чему может привести совместное влияние на судно ветра и волнения? |  | - К потере управляемости |
|  | К чему может привести недостаточность скорости судна? |  | - К потере управляемости |
|  | В каком из перечисленных случаев обгона наиболее опасен эффект присасывания? |  | - Если обгоняемое судно крупнее обгоняющего |
|  | Какой из маневров в момент обгона служит снижению действия эффекта присасывания? |  | - Одно из судов несколько уклонится во внешнюю сторону |
|  | Какое действие считается наиболее эффективным для предупреждения чрезмерного сближения, при наличии достаточного водного пространства? |  | - Существенное изменение курса |
|  | Превышение каких параметров, установленных изготовителем, не допускается при эксплуатации маломерных судов? |  | - Максимальной нагрузки и максимального количества людей на борту; максимально допустимой мощности двигателя; категории сложности района плавания |