УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный инспектор

по маломерным судам Российской Федерации

И.М. Грязнов

«15» мая 2024 г.

Перечень вопросов для проверки теоретических знаний на право управления гидроциклом

  - Основы теории судна

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Как называется способность судна держаться на поверхности воды, имея заданную осадку при определенном количестве груза и людей на борту? |  | - Плавучесть |
|  | Как называется разность между осадками носом (Тн) и кормой (Тк)? |  | - Дифферент |
|  | Как называется продольная вертикальная плоскость, делящая судно на две симметричные части: левую и правую? |  | - Диаметральная |
|  | Как называется расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками носа и кормы корпуса судна без учета выступающих частей? |  | - Длина наибольшая |
|  | Как называется расстояние, измеренное между поверхностями верхней палубы и горизонтального киля? |  | - Высота борта |
|  | Как называется способность судна после затопления части судовых помещений сохранять плавучесть, остойчивость и частично другие качества? |  | - Непотопляемость |
|  | Как называется способность судна держаться на поверхности воды, имея заданную осадку, при определенном количестве груза и людей на борту? |  | - Плавучесть |
|  | Отметьте правильное определение понятия остойчивость. |  | - Способность маломерного судна, выведенного внешним воздействием из положения равновесия, возвращаться в него после прекращения этого воздействия |
|  | Чем регулируется ходовой дифферент гидроцикла? |  | - Изменением наклона сопла водометного движителя |
|  | Какого типа движитель установлен на гидроцикле? |  | - Водометный движитель |
|  | В каком случае гидроцикл становится неуправляемым? |  | - При неработающем двигателе |
|  | Что может являться причиной перегрева двигателя гидроцикла? |  | - Засорено входное отверстие водовода; Засорена проточная система охлаждения; Двигатель работает на несоответствующем топливе или моторном масле |
|  | К чему следует крепить страховочный шнур выключения двигателя? |  | - К аварийному выключателю и руке (спасательному жилету водителя) |
|  | При каком режиме работы двигателя гидроцикла можно включать реверсивное устройство? |  | - На холостом ходу |
|  | Как называется кривая, которую описывает судно за время его поворота на 360 градусов? |  | - Циркуляция |
|  | Возможно ли использование гидроцикла в темное время суток? |  | - Нет, ни при каких обстоятельствах |
|  | В какое направление стремится выйти судно под влиянием сильного волнения? |  | - Бортом к волне |
|  | Что рекомендуется выполнить при необходимости обойти препятствие на малой скорости? |  | - Использовать рычаг акселератора |
|  | Что рекомендуется выполнить при оставлении гидроцикла без присмотра, во избежание его несанкционированного запуска детьми или другими лицами? |  | - Извлечь зажим шнура безопасности из аварийного выключателя двигателя и забрать шнур с собой |
|  | При какой скорости судно, движущееся по течению, лучше управляется? |  | - Если скорость судна больше скорости течения |
|  | Как необходимо действовать водителю гидроцикла при пересечении волнового следа от прошедшего судна? |  | - Снизить скорость гидроцикла |
|  | Что является единицей измерения диаметра циркуляции судна? |  | - Длина корпуса судна |
|  | С какой стороны следует осуществлять посадку на гидроцикл из воды? |  | - Со стороны кормы |
|  | Какое из перечисленных ниже действий водителя является обязательным при контрольном осмотре гидроцикла перед пуском двигателя? |  | - Проверка крепления шнура безопасности; Проверка уровня топлива и масла, проверка функционирования руля и рычага управления дроссельной заслонкой двигателя; Проверка функционирования кнопки пуска и остановки двигателя при наличии рекомендуемой глубины воды на месте пуска |
|  | С помощью какого устройства производится управление дифферентом гидроцикла? |  | - С помощью поворотного сопла водометного движителя |
|  | Где должен быть размещен пассажир гидроцикла? |  | - Только за судоводителем |
|  | Как называется способность судна изменять направление движения и скорость в целях обеспечения безопасности плавания? |  | - Маневренность |
|  | Какими качествами судна определяется его маневренность? |  | - Скорость, управляемость, ходкость |
|  | Как называется способность судна преодолевать сопротивление окружающей среды и перемещаться с требуемой скоростью при наименьшей затрате мощности двигателя? |  | - Ходкость |
|  | Как называется способность судна двигаться по заданной траектории, т.е. удерживать заданное направление движения или изменять его под действием управляющих устройств? |  | - Управляемость |
|  | Как называется способность судна сохранять направление прямолинейного движения? |  | - Устойчивость на курсе |
|  | Как называется способность судна изменять направление движения и описывать траекторию заданной кривизны? |  | - Поворотливость |