1.3. Уход за судовым двигателем (СОК, СВП)

| No | Вопрос | Иллюстрация | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кто несет ответственность за поддержание судна особой конструкции в исправном техническом состоянии? |  | - Судовладелец |
|  | Какими документами устанавливаются нормы, правила и процедуры технического обслуживания судовых двигателей? |  | - Инструкциями завода-изготовителя |
|  | Что является основной целью технического обслуживания и ремонта судов особой конструкции? |  | - Обеспечение безопасности судоходства |
|  | Как следует выполнять работы по уходу за двигателем? |  | - На остановленном двигателе |
|  | Как часто необходимо проводить осмотр двигателя и моторного отсека? |  | - Перед каждым запуском двигателя и после его остановки |
|  | Как часто рекомендуется проверять уровень масла и охлаждающей жидкости двигателя на судне в эксплуатации? |  | - Каждый раз перед запуском двигателя |
|  | Какие действия необходимо выполнить, если при осмотре двигателя обнаружено протекание масла, топлива или охладителя? |  | - Определить причину и устранить ее до очередного запуска двигателя |
|  | Когда необходимо удалить обнаруженное при осмотре скопление (подтеки) масла и топлива на двигателе или в машинном отсеке? |  | - Сразу же после обнаружения |
|  | Когда необходимо производить сезонное обслуживание двигателя? |  | - Перед началом и после окончания навигации |
|  | Как часто рекомендуется производить проверку аккумуляторной батареи? |  | - Ежедневно, перед первым запуском двигателя |
|  | Какова рекомендованная периодичность замены масляного фильтра? |  | - При каждой замене масла |
|  | Что необходимо выполнить в случае срабатывания индикатора о наличии большого количества воды в топливном фильтре предварительной очистки? |  | - Осушить фильтр |
|  | Отметьте правильную последовательность подключения проводов к клеммам аккумуляторной батареи. |  | - Сначала «+», затем «-» |
|  | Отметьте правильную последовательность снятия соединений зарядного устройства с аккумулятора. |  | - Выключить зарядное устройство до снятия с батареи зарядных соединений |
|  | В каком состоянии необходимо хранить аккумуляторные батареи? |  | - В заряженном |
|  | К чему может привести работа двигателя более 15 секунд без воды? |  | - К перегреву двигателя |